РобоКладовщик

Условия состязания

За наиболее короткое время робот должен переместить цветные цилиндры на определенную базу и. подсчитать количество цилиндров определенного цвета, расставленных вдоль трассы.

Игровое поле

1. Размеры игрового поля 2000х1000 мм.

2. Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории шириной 18-25 мм.

3. Зона старта размером 250х250 мм.

4. Зона размещения отсортированных цилиндров размером 250х250 мм.

5. Цилиндр – диаметр 66 мм, высота 123 мм, вес не более 20 грамм.

6. Отметка: круг диаметром 66 мм для установки цилиндра.

7. Два цвета цилиндров определяются в день соревнований на основе жеребьевки.

9. Количество цилиндров первого и второго цвета, а также их расстановка на отметках, цилиндры какого цвета сосчитать, какого переместить определяется Главным судьей соревнований перед началом заезда, после сдачи роботов в карантин.

Робот

1. Робот должен быть автономным.

2. Размер робота на старте не превышает 250х250х250 мм.

Правила проведения состязаний

1. Каждая команда совершает по одной попытке в двух заездах.

2. Продолжительность одной попытки составляет 2 минуты (120 секунд).

3. Робот стартует из зоны старта. До старта никакая часть робота не может выступать из зоны старта.

4. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором кнопки RUN.

5. Робот должен двигаться строго по линии, перемещая по одному цилиндру в зону размещения.

6. По просьбе участника, после выгрузки цилиндра в зоне размещения и отъезда робота до перекрестка, судья убирает цилиндр из зоны, фиксируя его положение.

7. Робот может перемещать строго по одному цилиндру.

8. Время выполнения задания фиксируется только после доставки всех цилиндров и остановки робота на перекрестке у зоны старта. Робот считается достигшим перекрестка, когда ведущие колеса касаются линии перекрестка.

9. После остановки робот должен продемонстрировать на экране в течение 10 секунд количество цилиндров, которое он сосчитал. (цилиндров может быть от 3 до 10).

10. Последовательность счета и перемещение цилиндров определяется участниками команды.

11. Если во время попытки робот съезжает с черной линии, т.е. оказывается всеми колесами с одной стороны линии, то он завершает свою попытку с фиксированием времени в 120 секунд.

Баллы

Существуют баллы за задания, а также штрафные баллы, которые в сумме дают итоговые

баллы.

1. Баллы за задания

Размещение цилиндра в зоне для соответствующего цвета:

- 75 баллов за каждый, если цилиндр в вертикальном положении;

- 25 баллов за каждый, если цилиндр в горизонтальном положении;

- правильный подсчет количества цилиндров – 100 баллов.

2. Штрафные баллы

Следующие действия считаются нарушениями:

● сбивание цилиндра с отметки – 10 баллов за каждый. Цилиндр считается сбитым, если он сдвинут с отметки на 20 мм и более, но не находится в зоне размещения. Фиксация положения после остановки времени;

● перемещен цилиндра НЕ соответствующего цвета – 75 баллов за каждый, вне зависимости от вертикального или горизонтального положения.

Правила отбора победителя

1. В зачет принимаются суммарные результаты попыток: сумма баллов и сумма времени.

2. Финиш робота фиксируется, когда робот ведущими колесами остановится на линии перекрестка у зоны старта.

3. Баллы за задание и штрафные баллы начисляются только в том случае, если цилиндр полностью помещен в зону размещения (проекция).

4. Победителем будет объявлена команда, получившая наибольшее количество баллов.

5. Если таких команд несколько, то победителем объявляется команда, потратившая на выполнение заданий наименьшее время.

Регламент разработан на основе положений робототехнических соревнований РобоСчетчик и Перевозчик программы Робототехника.